# Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Syntéza práškových katalyzátorů“

Popis systému:

Kompaktní zařízení pro syntézu práškových katalyzátorů – rozprachová sušárna pro sušení vodných i organických materiálů v proudu vzduchu nebo dusíku.

- Minimální technické požadavky na přístroj:

| Požadavky - přístroj | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| Kompletní sestava přístroje pro sušení vodných i organických vzorků materiálů v proudu vzduchu nebo dusíku se standardní tryskou umožňující přípravu prášků s velikostí 5 – 25 μm |  |
| Materiál komory a cyklonu borosilikátové sklo s vnitřní úpravou povrchu proti ulpívání částic - pro vizuální kontrolu procesu sušení |  |
| Kapacita sušení min. 750 ml/h |  |
| Zpracování malých objemů vzorků od 50 ml |  |
| Kontrolní jednotka se všemi parametry a jejich ovládáním (řízení teploty, dávkování sušícího plynu, dávkování kapaliny) |  |
| Teplota sušení min. 200 °C |  |
| Automatický systém čištění trysky |  |
| V případě ucpání trysky, možnost jejího opětovného zprůchodnění bez potřeby zastavení procesu |  |
| Práce v otevřené nebo uzavřené smyčce |  |
| Port pro připojení přístroje k PC |  |
| Bezpečnostní kryt skleněných částí |  |
| Možnost osazení přístroje jinou velikostí trysky |  |
| Možnost připojení odvlhčovače a kondenzátoru pro vymražování organických par |  |
| Možnost osazení tryskou pro sušení dvou různých materiálů zároveň |  |
| Možnost připojení výstupního filtru pro zvýšení výtěžku |  |
| Možnost použití příslušenství pro přípravu prášků s větší velikostí částic |  |
| Součástí dodávky jsou: - kompletní sestava přístroje a příslušenství (stojan, sušící komora, cyklon, tryska s příslušenstvím, ventilátor/aspirátor, čerpadlo pro čerpání vzorků, ovládací jednotka, čidlo teploty, ukazatel průtoku sušícího plynu, nádobka na zachytávání produktu) - sada opotřebitelných dílů (těsnění) pro zajištění provozu na 2 roky - materiál pro připojení tlakového vzduchu a dusíku z rozvodů objednavatele (hadičky, ventily a potřebné připojovací armatury) |  |

- Součásti dodávky jsou následující položky:

Součástí předmětu plnění je:

- záruka uchazeče na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první instalace přístroje

- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.

- Záruka 24 měsíců

- dokumentace včetně návodu v českém, případně i v anglickém jazyce

- Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných komponent:

- provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, prověření bezchybné funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě

- zaškolení obsluhy v českém jazyce bezprostředně po instalaci. Obsluhou se rozumí min. 3 pracovníci Zadavatele

- U dodaného přístroje uchazeč po instalaci předvede test přístroje při modelových podmínkách:

  - 1. test: sušení dodané suspenze v proudu vzduchu,

  - 2. test: sušení dodané suspenze v proudu dusíku