# Příloha č.2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Přečerpávací stanice pro použitý kuchyňský olej UCO“

Mobilní přečerpávací stanice, která umožní přečerpat UCO z flexitanku nebo obdobné nádoby do jiné nádoby (např. železniční cisterny).

Zařízení musí umožňovat:

- Převoz pomocí vysokozdvižného vozíku nebo paletového vozíku

- Přečerpat použitý kuchyňský olej s nečistotami z jedné nádoby do druhé nádoby

- Minimální technické požadavky na zařízení:

| Požadavky - přístroj | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| Provozní doba 8 hod. / každý druhý den |  |
| Průtok 18 – 20 m3/h |  |
| Teplota média 10 – 40 °C |  |
| Teplota okolí -20 – 30 °C |  |
| Výtlak min. 2 bar |  |
| Čerpané médium: Libovolný rostlinný olej (použitý i nepoužitý), možnost shluků / cucků i pevných částic do velikosti 2 mm |  |
| Prostředí: Venkovní, ATEX II 2G (čerpadlo), BNV (rozvaděč) |  |
| Procesní připojení – sání: hadice min. 4 m, min. DN50, kamlok „C“ nerez |  |
| Procesní připojení – výtlak: hadice min. 20 m min. DN50, kamlok „C“ nerez |  |
| Elektrické připojení: 400 V AC |  |
| Peristaltické nebo hadicové čerpadlo |  |
| Hadice z materiálu, který vydrží min. 10 týdnů provozu |  |
| Vybavení čerpací stanice: PTC, spínač protržení hadice |  |
| Objem záchytné jímky min. 200 l |  |
| Objem zádržné „proplachovací“ jímky min. 50 l |  |
| Délka kabelů rozvaděč- čerpací stanice min. 15 m |  |
| Délka napájecího kabelu pro rozvaděč min. 20 m |  |
| Rozvaděč s měničem frekvence s ovládáním ve dveřích rozvaděče |  |

- PC a software

| Min. požadavky – PC | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| PC all in one s monitorem LCD max. 24“ |  |
| procesor Intel min. i3 |  |
| RAM min. 8GB |  |
| HDD min. 500 GB |  |
| síťová karta, DVD RW mechanika, klávesnice, myš, min. 2x USB 3.0 |  |
| CPU min. 2,4 GHz |  |

| Min. požadavky – Software k PC | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| OS Windows 7 Professional CZ nebo vyšší |  |
| MS Office 2016 CZ Pro podnikatele nebo novější |  |
| Antivirový program s 24 měsíční licencí |  |
| 2 licence – 1 licence pro PC spojené s měřicím přístrojem, 2.licence pro externí přenosné PC , 2. licence musí být kompatibilní s WIN 7 a 8 |  |
| možnost přímého exportu dat do formátu EXCEL, CSV nebo ASCII |  |
| Software v českém nebo anglickém jazyce umožňující nastavení parametrů všech požadovaných analýz, vytvoření a úprava metody, vyhodnocení získaných záznamů, tvorba a úprava experimentů, kinetické vyhodnocení analýz (kinetika n-tého řádu, …) |  |

| Požadavky – Software dodaného přístroje | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| Software přístroje musí umožňovat vytváření metod, řízení přístroje, ukládání naměřených dat a jejich vyhodnocování. Dále pak musí umožňovat matematické operace s naměřenými křivkami – 1. a 2. derivace, integrace křivky, vyhlazení křivky, sčítání a odečítání křivek, násobení a dělení křivek. |  |
| Software přístroje musí umožňovat DSC vyhodnocení křivek – stanovení obsahu, stanovení krystalinity, stanovení konverze a stanovení teploty skelného přechodu a enthalpie. |  |
| Software přístroje musí umožňovat rozšíření o modul pro multi-frekvenční modulované DSC. To znamená, že definovaná rychlost ohřevu je překryta časovou sérií stochastických teplotních pulsů různé délky trvání. Vyhodnocení umožňuje stanovení vlastností vzorků jako funkci teploty a času v širokém rozsahu frekvencí z jednoho měření. |  |
| Software přístroje musí umožňovat vyhodnocení kinetiky reakce n-tého řádu a umožňovat předpovídat časové chování reakčního systému. Speciálně pak je vyžadováno vyhodnocení kinetiky reakcí dle ASTM E698 a ASTM E1641 |  |
| Software musí umožňovat rozšíření o modul pro sledování kinetiky reakcí. Výstupem musí být závislost aktivační energie na stupni konverze, bez nutnosti znalosti řádu reakce. |  |

- Součástí dodávky jsou následující položky:

Další součásti jednotky, spotřební materiál a dodávané příslušenství:

- Záchytná jímka J101

- Záchytná jímka J102

- Sestava armatur dle schématu vč. průhledítka na sání

- Sací a výtlačné hadice

- Rám pro přepravu vysokozdvižným vozíkem nebo paletovacím vozíkem

- Vybavený rozvaděč včetně všech kabelových propojů, kusová zkouška

Součástí plnění jsou servisní práce obsahující kalibraci včetně kalibračního protokolu a kompletní kontrolu přístroje při instalaci a dále jedenkrát za rok po dobu 4 let následujících po instalaci.