Mobilní přečerpávací stanice, která umožní přečerpat UCO z flexitanku nebo obdobné nádoby do jiné nádoby (např. železniční cisterny).

Zařízení musí umožňovat:

- Převoz pomocí vysokozdvižného vozíku nebo paletového vozíku

- Přečerpat použitý kuchyňský olej s nečistotami z jedné nádoby do druhé nádoby

- Minimální technické požadavky na zařízení:

| Požadavky - přístroj | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| Provozní doba 8 hod. / každý druhý den |  |
| Průtok 16 – 20 m3/h |  |
| Teplota média 10 – 40 °C |  |
| Teplota okolí -20 – 30 °C |  |
| Výtlak min. 2 bar |  |
| Čerpané médium: Libovolný rostlinný olej (použitý i nepoužitý), možnost shluků / cucků i pevných částic do velikosti 2 mm |  |
| Prostředí: Venkovní, ATEX II 2G (čerpadlo), BNV (rozvaděč) |  |
| Procesní připojení – sání: hadice min. 4 m, min. DN50, kamlok „C“ nerez |  |
| Procesní připojení – výtlak: hadice min. 20 m min. DN50, kamlok „C“ nerez |  |
| Elektrické připojení: 400 V AC |  |
| Peristaltické nebo hadicové čerpadlo |  |
| Hadice z materiálu, který vydrží min. 10 týdnů provozu |  |
| Vybavení čerpací stanice: PTC, spínač protržení hadice |  |
| Objem záchytné jímky min. 200 l |  |
| Objem zádržné „proplachovací“ jímky min. 50 l |  |
| Délka kabelů rozvaděč- čerpací stanice min. 15 m |  |
| Délka napájecího kabelu pro rozvaděč min. 20 m |  |
| Rozvaděč s měničem frekvence s ovládáním ve dveřích rozvaděče |  |

- Součástí dodávky jsou následující položky:

Další součásti jednotky, spotřební materiál a dodávané příslušenství:

- Záchytná jímka J101

- Záchytná jímka J102

- Sestava armatur dle schématu vč. průhledítka na sání

- Sací a výtlačné hadice

- Rám pro přepravu vysokozdvižným vozíkem nebo paletovacím vozíkem

- Vybavený rozvaděč včetně všech kabelových propojů, kusová zkouška